6. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

В период эксплуатации передвижной модульной вышки  должны выполняться правила обращения с вышками.

Необходимо регулярно проводить визуальный осмотр вышки с целью выявления неисправностей.

Передвижная модульная вышка должна эксплуатироваться в соответствии с настоящей инструкцией и требованиями, указанными в СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

Транспортирование вышек допускается любым видом транспорта с соблюдением правил перевозки груза на соответствующих транспортных средствах с предохранением их от механических воздействий.

При погрузочно-разгрузочных работах нельзя подвергать составные части вышки ударным нагрузкам во избежание их повреждения и деформации.

Вышки могут храниться  в не отапливаемых помещениях, а так же на открытом воздухе в местах, защищённых от атмосферных осадков.

Перед отправкой вышек на хранение (складирование), их необходимо полностью очистить от загрязнений.

8. МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

Испытания вышки проводятся по ГОСТ 24258-88 с периодичностью не реже 1 раза в год.

Испытания на прочность и устойчивость проводятся в эксплуатационном положении подмостей нагрузкой, превышающей нормативную нагрузку в 1,25 раза. Время воздействия нагрузки должно быть не менее 10 минут.

Рабочая площадка испытывается грузом 350 кг, равномерно распределённым по площадке (мешки с песком).

Перила ограждения испытываются грузом 70 кг., приложенным по середине, направленным перпендикулярно к оси ограждения поочерёдно в горизонтальной вертикальной плоскости.

После проведения испытаний, на изделии не должно быть признаков остаточной деформации.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

На все комплектующие срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

Изготовитель гарантирует соответствие вышек требованиям технических условий и стандартов.

За ущерб, причиненный третьим лицам посредством переданной в эксплуатацию  вышки, завод изготовитель ответственности не несет.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Вышка модульная алюминиевая соответствует ТУ 52542-001-58352809-2006 и признана годной к эксплуатации.

Штамп ОТК изготовителя 		 Дата продажи «____» _____________200__г.

ВЫШКА МОДУЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ

ВМА - 700П

П  А  С  П  О  Р  Т

- ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Вышка модульная алюминиевая ВМА-700П изготовлена по ТУ 5225-001-58352809-2006; в соответствии с основными требованиями ГОСТ 24258-88

Вышка модульная алюминиевая предназначена для выполнения отделочных, строительно-монтажных и санитарно-технических работ при возведении и реконструкции зданий и сооружений, обслуживания систем  освещения и вентиляции, для размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне производства работ. Вышка с проходными рамами предназначена для установки на лестничных маршах с большим перепадом высот.

Вышка модульная алюминиевая применяется в свободно стоящем положении на высоте до 12 метров (при безветрии) от капитального устойчивого основания в помещениях и на открытых площадках при температуре от -40ºС до +50ºС.

Модульная конструкция вышки позволяет варьировать высоту рабочей площадки с шагом 0.25 метра. Стандартные конструкционные элементы вышки компактны при транспортировке и хранении.

В зависимости от технологических потребностей вышка может комплектоваться дополнительными секциями и деталями для работы на больших высотах и ровной поверхности. Возможна установка колес для перемещения вышки по горизонтальной поверхности.

При этом должны использоваться другие паспорта и инструкции по сборке.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Технические характеристики | ВМА 700П/4 | ВМА 700П/5 |
| --- | --- | --- |
| Габаритная высота, м | 3.0(А) 4.0 (В) | 4.0(А) 5.0(В) |
| Масса, кг | 79 | 89 |
| Рабочая площадка с люком 0,7м*2,0 м (размеры габаритные) |  |  |
| Нормативная нагрузка – 2000 Н/м²(200 кгс/м²) |  |  |

| Технические характеристики | ВМА 700П/6 | ВМА 700П/7 |
| --- | --- | --- |
| Габаритная высота, м | 5.0(А) 6.0 (В) | 6.0(А) 7.0(В) |
| Масса, кг | 105 | 136 |
| Размер рабочей площадки с люком 0,7м*2,0 м (габаритная) |  |  |
| Высота перил ограждения- 0,96 м |  |  |

Для изготовления передвижной вышки (ВМА) используются:

- Различный алюминиевый профиль сплавов АД31Т1, АМг.

- Стальная профильная труба Ст3.

- Влагостойкая фанера с нескользящим покрытием

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ВМА.

3.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

| ВМА | 700П/4 | 700П/5 | 700П/6 | 700П/7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рама 2,0м (проходная) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Рама 2,0м | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Рама 1,0м | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Перила ограждения | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Стяжка диагональная | 4 | 4 | 6 | 8 |
| Рабочая площадка с люком | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Стяжка универсальная стальная | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Крепёжная скоба | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Обойма | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Опора винтовая L=160мм | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Защелка пружинная | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Колесо поворотное Ф125мм + крепеж * | 4* | 4* | 4* | 4* |
| Схема сборки | 1 | 1 | 1 | 1 |

* дополнительная комплектация по запросу

4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

К работе на вышке допускаются лица, прошедшие инструктаж и сдавшие экзамен по технике безопасности и ознакомленные с отраслевыми и должностными инструкциями и правилами по безопасности работы с лесами, помостами, подмостями и т.д., а также ознакомленные с конструкцией вышки и мерами безопасности, изложенными в руководстве по эксплуатации.

Перед началом эксплуатации вышки должны быть визуально проверены: все комплектующие  на отсутствие деформаций, трещин.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  использование комплектующих, имеющих механические повреждения и деформацию; превышать допустимую нагрузку на изделие; эксплуатировать вышку на наклонных и неустойчивых поверхностях; работать на вышке без использования перил ограждения на высоте 1.3 метра и более.

5. СХЕМА И ПОРЯДОК СБОРКИ ВМА-700П

# Перед началом сборки вышки необходимо убедиться в наличии всех комплектующих элементов, указанных  в паспорте.

# Сборка - монтаж ВМА -700П

1. ВМА-700П строго устанавливается  на регулируемые опоры (8) без колес.

2. Рамы-2,0м. (проходные) (2) устанавливаются на лестничном марше и с помощью стяжек универсальных стальных (7) соединяются между собой.

3. Снизу в рамы-2.0м.(проходные) (2) вставляются регулируемые опоры (8) (Внимание: регулируемые опоры без колёс). Горизонтальная плоскость основания выставляется по уровню, с помощью регулируемых опор (8).

4. Устанавливаем раму-2.0 (3) и раму-1.0 (1) в рамы-2.0м (проходные) (2) методом «труба в трубу» и фиксацией соединения с помощью крепёжной скобы (9) как показано на схеме.

5. Крепим рамы-2.0 (проходные) (2) и рамы-2.0 (3) между собой с помощью диагональных стяжек (5), как показано  на схеме.

6. Устанавливаем рабочую площадку с люком (6) как показано на схеме и фиксируем замками, которые стационарно находятся на площадке.

7. С рабочей площадки с люком (6) устанавливаем перила ограждения (4).

8. Крепление диагональных стяжек(5), рабочей площадки с люком (6) к несущим рамам производится путем перевода замка стяжек в закрытое положение.

9. Все болтовые соединения должны быть надёжно закручены и обтянуты.

Разборка – демонтаж ВМА

Разбор (демонтаж) вышки производится в обратной последовательности, соблюдая следующий порядок демонтажа: перила ограждения, рабочая площадка (убирается с рабочей площадки установленной ниже), диагональные стяжки, рамы  и т. д. соблюдая ранее описанный порядок демонтажа.

ВНИМАНИЕ ДИАГОНАЛЬНЫЕ СТЯЖКИ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ УБИРАЮТСЯ В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ